АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕПЕРЕЛАЗСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУМЕНСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2022 № 13

д.Большой Перелаз

Об утверждении местных нормативов

градостроительного проектирования

Большеперелазского  сельского поселения

Куменского  района Кировской области

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  пункта 22 части 1 статьи 8 Устава муниципального образования  Большеперелазское сельское поселение Куменского района Кировской  области, администрация  Большеперелазского  сельского поселения ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Большеперелазского  сельского поселения Куменского района Кировской  области (далее – местные нормативы). Прилагаются.

2. Администрации Большеперелазского  сельского поселения:

2.1. Разместить утвержденные местные нормативы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий десяти  дней со дня принятия настоящего решения.

2.2. Направить в Министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  Кировской области уведомление о размещении утверждённых местных нормативов в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий 30 дней со дня утверждения.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном бюллетене.

4.  Вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  администрации                                                                      А.В. Лебедева

__________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

Глава администрации                                                                      А.В. Лебедева

Разослать: дело, прокуратура, публикация 12.

## УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

От 11.03.2022 №13

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

градостроительного проектирования муниципального образования

Большеперелазского  сельского поселения

Куменского района  Кировской области

- 1. Область применения

1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования Большеперелазского  сельского поселения Куменского района Кировской области (далее – местные нормативы) подготовлены в соответствии с требованиями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 102 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» (далее – Закон области).

- 1.2. Местные нормативы устанавливают предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными статьей 102 Закона области, населения муниципального образования Большеперелазское  сельское поселение Куменского района Кировской области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Большеперелазское  сельское поселение Куменского района Кировской области.

- 1.3. Местные нормативы включают в себя следующие разделы:

1.3.1. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

1.3.2. Основная часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципального образования Большеперелазское  сельское поселение Куменского района Кировской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Большеперелазское  сельское поселение Куменского района Кировской области).

В основной части установлены расчетные показатели для объектов местного значения, поименованных в статье 102 Закона области.

- 1.3.3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

- 2. Основная      часть.      Расчетные       показатели        нормативов

- градостроительного    проектирования

- 2.1. Расчетные     показатели    минимально   допустимого    уровня

- обеспеченности объектами  в области  транспорта и  расчетные

- показатели  максимально  допустимого  уровня  территориаль-

- ной доступности таких объектов

- Расчетные  показатели  минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально  допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Остановки общественного транспорта в населенных пунктах | не нормируется | не нормируется |

2.2.  Расчетные     показатели     минимально    допустимого  уровня

обеспеченности объектами в  области  физической  культуры и

спорта  и   расчетные   показатели   максимально  допустимого

уровня   территориальной   доступности   таких   объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в  области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов принимаются в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| № п/п | Учреждение, объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Помещение для физкультурно- оздоровительных занятий, кв.м. общей площади на 1 тыс. человек | 80 | 500 метров |
| 2. | Спортивные залы общего пользования, кв. метров площади пола | 540 | 1,5 км |
| 1 | Физкультурно-оздоровительная площадка, | Не нормируется | Не нормируется |

Примечания:

1. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.

2. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 минут.

3. Вместимость учреждений и организаций в области физической культуры и спорта и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование.

2.3. Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и  расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной     доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Территории общего пользования рекреационного назначения местного значения |  |  |
|  | Размер населенного пункта: | суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м/человек |  |
|  | Малый городок, поселок городского типа | 10 | Не нормируется |
|  | Сельский населенный пункт | 12 | Не нормируется |
| 2 | Объекты ритуальных услуг местного значения |  |  |
| 2.1 | Кладбище традиционного захоронения, на 1 тыс. человек | размер земельного участка 0,24 га | доступность не нормируется, удаленность в соответствии с санитарными правилами |
| 2.2 | Кладбище урновых захоронений после кремации, на 1 тыс. человек | размер земельного участка 0,02 га | доступность не нормируется, удаленность в соответствии с санитарными правилами |

Примечания:

Для иных объектов местного значения, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, учреждений жилищно-коммунального хозяйства минимальные расчетные показатели могут устанавливаться в соответствии с  приложением Ж СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование таких объектов.

- 2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

- Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально  допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать  в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

| № п/п | Учреждение, организация, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные организации, мест на 1 тыс. жителей |  |  |
|  | сельское поселение | 47 | 2 км пешеходной и 10 км транспортной доступности |
| 2 | Общеобразовательные школы, мест на 1 тыс. жителей |  |  |
|  | сельское поселение | 98 | для учащихся I ступени обучения – 2 км пешеходной и 10 км транспортной доступности; для учащихся II - III ступеней – 4 км пешеходной и 10 км транспортной доступности |

2.5. Электроснабжение городских и сельских поселений.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского и сельского поселения в области электроснабжения населения установлены с учетом Федерального закона от 26 марта 2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) и СП 31-110-2003.

Укрупненные показатели электропотребления для проживающего населения, приведенные в таблице 5, установлены на основании приложения Л СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и рекомендованы для определения минимальной необходимой мощности объектов электроснабжения.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов электроснабжения не нормируется.

Таблица 5

| № п/п | Степень благоустройства поселения | Электропотребление, кВт*ч /год на 1 чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельские населенные пункты, жилищный фонд (без кондиционеров) которых: |  |  |
|  | оборудован стационарными | 950 | 4100 |
|  | оборудован стационарными электроплитами | 1350 | 4400 |

Примечания:

- Укрупненные показатели электропотребления приводятся для населенных пунктов городского типа, которыми являются поселки городского типа. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

- Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии с СП 54.13330.2016.

2.6. Газоснабжение городских и сельских поселений.

Проектирование и строительство новых газораспределительных систем, реконструкцию и развитие действующих газораспределительных систем следует осуществлять в соответствии со схемой газоснабжения, разработанной в составе программы газификации Кировской области, в целях обеспечения предусматриваемого программой уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

Газораспределительная система должна обеспечивать подачу газа потребителям в необходимом объеме и требуемых параметров.

Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами следует использовать расчетную величину потребления газа на коммунально-бытовые нужды населения и производственные нужды и характеристики планируемых к размещению объектов.

Нормы расхода природного газа на нужды населения, которые следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупненных показателей расхода (потребления) природного газа, приведены в таблице 6.

Таблиц 6

| Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расхода газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». № п/п | Показатель | Норма расхода газа м3/год на 1 чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения (квартира, оборудованная газовой плитой, централизованным горячим водоснабжением) | 138 |
| 2 | Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения (квартира, оборудованная газовой плитой и газовым водонагревателем при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | 343,2 |
| 3 | Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения (квартира, оборудованная газовой плитой, без централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя) | 186,0 |

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов не нормируется.

2.7. Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района.

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности (основные расчетные параметры) автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района приведены в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование объекта | Минимально допустимые уровни обеспеченности - основные расчетные параметры для автомобильных дорог |  |
| --- | --- | --- |
|  | IV категории | V категории |
| Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов, в том числе основные расчетные параметры: |  |  |
| число полос движения | 2 | 1 |
| ширина полосы движения, м | 3 | 3,5 - 4,5 |
| центральная разделительная полоса | не требуется |  |
| пересечения с автодорогами, велосипедными и пешеходными дорожками | допускаются в одном уровне |  |
| примыкания в одном уровне | допускаются |  |
| расчетная скорость движения, км/ч | 80 | 60 |
| наименьший радиус кривых в плане, м | 300 | 150 |
| наибольший продольный уклон, % | 60 | 70 |
| ширина земляного полотна, м | 10,0 | 8,0 |

2.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Перечень объектов, относящихся к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов и местоположение таких объектов, принимается в соответствии с Генеральной схемой очистки территорий населенных пунктов Куменского района.

Таблица 8

| № п/п | Учреждение, объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1* | Свалки, объект | 1 | 30 км |
| 2* | Полигон бытовых и промышленных отходов, объект | 1 | 30 км |

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

В местных нормативах установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения с учетом:

социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования Большеперелазское  сельское  поселение Куменского район Кировской области:

| Показатель | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, чел. | 881 | 859 | 839 |
| Половозрастная структура населения, Мужчины женщины | 440 441 | 437 432 | 434 405 |
| От 0-до 3 лет | 35 | 32 | 30 |
| От 4 до 16 лет | 139 | 128 | 131 |
| Трудоспособного возраста, чел. | 499 | 500 | 478 |
| В том числе молодежь от 17 до 18 лет | 26 | 22 | 30 |
| Старше трудоспособного возраста, чел. | 175 | 168 | 161 |
| Рождаемость, чел. | 9 | 4 | 8 |
| Смертность, чел. | 7 | 7 | 15 |

программы направленной на развитие общественной инфраструктуры муниципального образования Большеперелазское сельское поселение Куменского района Кировской области, утвержденное решением Большеперелазской сельской Думы от 24.10.2016№32/145;

программы социально- экономического развития сельского поселения;

предложений заинтересованных лиц;

федерального законодательства, иных градостроительных показателей и норм;

региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области, утверждённых постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261;

местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Большеперелазское сельское поселение  Куменского  района Кировской области, утвержденные решением  Думы от 21.12.2016 №  33/150;

правила землепользования и застройки  Большеперелазского сельского поселения Куменского  района Кировской области, утвержденные решением  сельской Думы от 08.08.2011№ 33/134.

Местные нормативы направлены на повышение благоприятных условий жизни населения муниципального образования Большеперелазское сельское поселение Куменского района Кировской области, устойчивое развитие его территорий.

Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, ландшафтно-рекреационных зон.

Обоснование установленных в части 2 настоящих местных нормативах расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами  и  расчетные показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

В области  транспорта:

правила землепользования и застройки Большеперелазского сельского поселения;

генерального плана муниципального образования Большеперелазское сельское поселение Куменского района Кировской области;

федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В области физической культуры и спорта:

правила землепользования и застройки Большеперелазского сельского поселения;

генерального плана муниципального образования Большеперелазское сельское поселение Куменского района Кировской области;

федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Для объектов в иных областях:

СанПиН 2.1.2882-11  «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

правила землепользования и застройки Большеперелазского  сельского поселения;

генерального плана муниципального образования Большеперелазское сельское поселение Куменского района Кировской области;

федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

_______________